4CTDAPE02

SINALIZAÇÃO ACESSÍVEL: CONSTRUINDO MAPAS TÁTEIS

Davi P. Lucena(1); Luanna D. Santos(1); Yasmin R. Peregrino(1) ;Amanda Ohanna M. de Andrade(2); Isabela Kirschner de S. Campos(2); Maria Osmila M. Amaral(2); Marjorie Maria de A. Gomes(2); Angelina Dias Leão Costa(3); Bruna Ramalho Sarmento(5)

CENTRO DE TECNOLOGIA/DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA/PROBEX

O projeto é continuação do PROBEX 2009: “Rotas acessíveis para o Centro de Tecnologia da UFPB”, que elaborou um projeto arquitetônico para uma rota acessível em conformidade com a legislação vigente, considerando princípios do desenho universal. Objetiva a sinalização daquela rota, para que a população com ou sem deficiência consiga orientar-se e locomover-se por ela com segurança e autonomia; isso ocorrerá com a revisão da rota acessível proposta e confecção de um mapa tátil - representação gráfica em textura e relevo que serve para localização e orientação espacial. Proporcionar acessibilidade consiste em facilitar o acesso/ uso a ambientes por qualquer pessoa e em diferentes contextos; e a NBR 9050 (ABNT, 2004), determina três formas de sinalizá-los: visual (com textos ou figuras), tátil (através de caracteres e figuras em relevo ou Braille) e sonora (com recursos auditivos). Considerando que a orientação é fundamental para a locomoção segura de pessoas com deficiência, é possível perceber a importância dos mapas táteis como instrumento de inclusão social. A metodologia foi dividida em etapas: revisão bibliográfica; revisão da proposta de rota acessível para o CT-UFPB; definição de padrões do mapa – com determinação de layout, oficina de maquete com produção do mapa; testes (com o auxílio de pessoas cegas e com baixa visão) e ajustes no material proposto. A atualização do projeto arquitetônico da rota acessível embasou a produção do mapa tátil, a partir da geometrização e racionalização da mesma, gerando um lay out no tamanho A3, em seguida foram estabelecidos padrões para os elementos que compõem o mapa considerando formas geométricas básicas (quadrados, círculos, triângulos, etc.) e cores primárias, de forma a facilitar o entendimento. No mapa estão representados os principais elementos construídos encontrados no CT: edificações (blocos de sala de aula, administrativos, laboratórios e biblioteca), estacionamentos acessíveis e a rota em si estabelecida que os interliga. Foram definidos ainda tamanhos (do mapa e dos elementos que o compõem), cores, texturas e letras. O projeto está em fase de conclusão, o mapa foi executado em MDF, EVA e papel plastificado; apresentando elementos gráficos em alto relevo (blocos construídos e rota), e textos informativos auxiliares em português e Braille. Está sendo testado por pessoas com deficiência visual como forma de avaliar a eficiência da proposta, tanto em relação aos materiais escolhidos (sensíveis e adequados ao toque) quanto à quantidade e disposição das informações. Espera-se contribuir para a inclusão social da pessoa com deficiência no ambiente universitário.

Palavras-chave: rota acessível; sinalização; CT-UFPB