0034.DECA.CT.MT.10.R.P.3

ANÁLISE DAS INCERTEZAS NA DETERMINAÇÃO DO VOLUME DE UM CILINDRO METÁLICO USANDO O MÉTODO GRAVIMÉTRICO E POR MEDIÇÃO DO DIÂMETRO E DA ALTURA

Weslley Imperiano Gomes de Melo ¹; Ronildo Inácio Soares de Alencar ²; Primo Fernandes Filho ³

Centro de Tecnologia – CT; Engenharia Civil – DECA – Monitoria de mecânica dos Fluidos

1 – INTRODUÇÃO

Nos projetos de engenharia são necessários dados experimentais para reconhecimento das propriedades e leis que regem os fenômenos envolvidos nestes. Por vários fatores, tais como, custo, tempo e material, não é possível realizar várias vezes o mesmo experimento para eliminar erros de medição, faz-se necessário a análise da exatidão destes dados para poderem ou não ser aplicados nos projetos de engenharia.

2 – OBJETIVO DO TRABALHO

Analisar a incerteza na medição do volume de um cilindro metálico através do método gravimétrico e no cálculo do volume deste cilindro por medição do diâmetro e da altura, em que só é feita uma única medição de cada variável, concluindo qual dos métodos é mais exato.

3 – REVISÃO DA LITERATURA

Na estimativa da incerteza existente nas medições experimentais devido a erros aleatórios, erros não repetitivos, diferentes para cada leitura, onde os erros fixos são eliminados no processo de calibração dos equipamentos, seguem-se três etapas:

1ª Etapa: Estimar o intervalo da incerteza para cada quantidade medida.

Sendo  a incerteza e  a leitura mínima da escala do equipamento.

2ª Etapa: Estabelecer a incerteza na medição de cada variável.

Sendo  a incerteza no resultado devido à incerteza na variável ,  a variação do resultado em função da variável e  a incerteza na medição de .

3ª Etapa: Analisar a propagação das incertezas variáveis sobre o resultado, identificando a de maior influência.

4 – COLETA DE DADOS

Na determinação do volume do cilindro metálico pelo método gravimétrico utilizou-se uma balança devidamente calibrada com resolução de  para pesar o cilindro vazio e cheio com água.

No cálculo do volume do cilindro metálico fez-se quatro medições do diâmetro e da altura de pontos distintos do mesmo. Utilizou-se uma régua de alumínio com resolução  extraindo a média com intuito de minimizar os erros de medição. Minimizando ainda mais estes erros utilizando um paquímetro com resolução

5 – ANÁLISE DE RESULTADOS

Na medição do volume pelo método gravimétrico o intervalo de incerteza da medida da massa de água contida no cilindro foi ; a incerteza da massa específica da água tabelada é ; a propagação dessas incertezas sobre o volume foi de  ou  de água.

No cálculo do volume do cilindro utilizando apenas a régua para as medições foi de  ou  de água. Já aplicando o paquímetro para aferir a dimensão do diâmetro esta incerteza foi de  ou  de água.

Constatando-se que o método de medir o volume de um cilindro pelo método gravimétrico é mais exato.

6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Analisando a incerteza de cada um dos métodos, temos que o método de medição do diâmetro e da altura é quase doze vezes o valor da incerteza do outro. Utilizando-se um instrumento com melhor resolução, o paquímetro, para medir o diâmetro consegue-se diminuir bastante esta discrepância. Pelo já exposto constatamos que o método gravimétrico é mais exato.