0107.DEM.CT.MT.10.R.O.2

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MECÂNICA                                                                   Manuela Carla de Albuquerque Carneiro¹; Edjânio Araújo²;                                                  Centro de Tecnologia – CT; Departamento de Engenharia Mecânica – DEM – MONITORIA

A disciplina de ciência dos materiais envolve investigação das correlações que existem entre as estruturas e propriedades de materiais. Deve-se observar com mais atenção as relações existentes entre as propriedades dos materiais e seus elementos estruturais.  Brevemente a estrutura de um material usualmente relaciona-se ao arranjo de seus componentes internos. As propriedades dos materiais podem ser agrupadas em 5 categorias:  (a) mecânica; (b) elétrica; (c) térmica; (d) química e (e) ótica.                                                   	Algumas das importantes propriedades de materiais sólidos dependem dos arranjos geométricos dos átomos, e também das interações que existem entre os átomos ou moléculas constituintes. Nesta disciplina também é estudado os vários conceitos fundamentais e importantes, isto é: (a) estrutura, (b) configurações eletrônicas em átomos e na tabela periódica, e (c) os vários tipos de ligações interatômicas primárias e secundárias que mantém juntos os átomos que compõem um sólido e os tipos de materiais utilizados na engenharia, que são: Polímeros, Metais e Cerâmicos.

OBEJTIVOS

Este trabalho visa o esclarecimento do conteúdo da disciplina Materiais de Construção Mecânica para os alunos que venham cursar posteriormente e também para aqueles que queiram relembrar.

DESCRIÇÃO METODOLÓGICA

CLASSIFICAÇÃO DOS MATERIAIS                                                                                      	Os Materiais sólidos têm sido convenientemente agrupados em 3 classificações básicas: (a) metais; (b) cerâmicas, e (c) polímeros.

METAIS

Materiais metálicos são normalmente combinações de elementos metálicos. Eles têm grande número de elétrons não localizados, isto é, estes elétrons não estão amarrados a particulares átomos. Muitas propriedades de metais são diretamente atribuíveis a estes elétrons. Metais são extremamente bons condutores de eletricidade e de calor e não são transparentes à luz visível: a superfície de um metal polido tem aparência lustrosa. Além disso, metais são bastante fortes, ainda deformáveis, que respondem pelo seu extensivo uso em aplicações estruturais. A deformação elástica precede a deformação plástica. Quando uma

pequena tensão de tração é aplicada a um pedaço de metal, ou de uma maneira geral, a um material cristalino qualquer, ocorre a deformação elástica. Os metais também se deformam

pelo cisalhamento plástico ou escorregamento de um plano cristalino em relação aos dos demais. O escorregamento causa um deslocamento permanente e ocorre mais facilmente ao longo de certas direções e planos. A tensão de cisalhamento necessária para produzir escorregamento em um plano cristalino é denominada de tensão critica de cisalhamento. A deformação plástica altera a estrutura interna de um metal, logo, deve-se esperar que a deformação também mude as propriedades de um metal.

CERÂMICAS

Cerâmicas são compostos entre elementos metálicos e não-metálicos: eles são muito freqüentemente óxidos, nitretos e carbetos. A larga faixa de materiais que caem dentro desta classificação inclui cerâmicas que são compostas de minerais de argilas, cimento e vidro. Estes materiais são tipicamente isolantes à passagem de eletricidade e de calor, e são mais resistentes a altas temperaturas e ambientes rudes do que metais e polímeros. Com relação ao comportamento mecânico, cerâmicas são duras, mas muito frágeis. A Estrutura cristalina dos materiais cerâmicos, comparadas com a dos metais, são relativamente complexas. Esta complexidade e a maior resistência das ligações, que mantém os átomos unidos, tornam as reações cerâmicas lentas.

POLÍMEROS

Polímeros incluem os materiais plásticos e borracha. Muitos deles são compostos orgânicos que são quimicamente baseados em carbono, hidrogênio, e outros elementos não metálicos; além disto, eles têm muito grandes estruturas moleculares. Estes materiais têm tipicamente baixas densidades e podem ser extremamente flexíveis. Os plásticos têm esse nome devido ao fato de serem facilmente deformados plasticamente. Esse comportamento plástico é muito útil durante o processamento, pois um produto pode ser moldado de acordo com a forma desejada. A deformação permanente ocorre através de um escorregamento entre moléculas adjacentes, em virtudes das fracas forças de atração. O mais simples desse caso de deformação se dá no caso especial, no qual todas as moléculas lineares estão alinhadas. A situação para moléculas orientadas ao caso é análoga, já que continuam a ligar entre si apenas por forças de van der Waals. A deformação ocorre por escorregamento nos pontos fracos entre as moléculas ao invés de romper as ligações intramoleculares.

CONCLUSÃO

De uma maneira clara e objetiva, foram descritos os tipos de materiais (Metais, Polímeros e Cerâmicos) e suas funcionalidades – propriedades, estruturas, tipos de ligação. A partir desse conhecimento podemos fazer a correta utilização desses materiais.