0107.DEM.CT.MT.10.R.O.7

LEVANTAMENTO DA CURVA DE UMA BOMBA CENTRÍFUGA

Gabriella Rodrigues de Oliveira¹; Márcio Souza²

Centro de Tecnologia – CT; Engenharia Mecânica – DEM – MONITORIA

Introdução: As bombas são utilizadas para elevar a pressão em um determinado fluido para que esse possa ser elevado com uma pré-determinada vazão. A demanda de energia necessária para tal é o indicador do tipo de bomba para isso é fundamental conhecer a relação “Vazão (Q) x Altura Manométrica (H)”, a fim do emprego mais consciente desse tipo de equipamento.	Diante disto, este experimento foi utilizado como instrumento didático nas aulas de Sistemas Fuido-Mecânicos II / Máquinas Hidráulicas para observar a importância da identificação da curva de uma bomba quando a mesma não possui um catálogo que possa ser consultado. Muitas vezes bombas são adquiridas sem saber qual é a real capacidade de funcionamento da mesma, e quando se têm em mãos a curva da bomba juntamente com a curva do encanamento, podemos determinar o ponto de operação da bomba, caso necessário. Palavras chave: bombas centrífugas; perda de carga; curvas de bombas.

Objetivos: Temos como objetivo demonstrar aos alunos da disciplina Sistema Fluido-Mecânicos II / Máquinas Hidráulicas a possibilidade de obter a curva de uma bomba centrífuga quando a mesma não possui catálogo, fazendo isto através da teoria exposta em sala de aula sendo aplicada em um sistema disponível no laboratório de hidráulica.

Metodologia: Através da observação do sistema onde se encontra a bomba, observamos que a mesma está “afogada”, ou seja, ela está abaixo do reservatório de aspiração. Outra peculiaridade desse sistema é que o reservatório de aspiração e o de recalque são os mesmos. Como não existem instrumentos de medição, utilizaremos a Equação da Energia para Volume de Controle na a determinação das pressões na entrada e na saída da bomba. Na Equação da Energia para Volume de Controle existe uma parcela correspondente à perda de carga na tubulação, essa perda de carga foi calculada através de tabelas de acessórios identificados no encanamento e do levantamento das cotas do sistema, para a determinação das perdas de carga localizadas e distribuídas, respectivamente.Primeiramente, deve-se pesar o recipiente onde será colocado o fluido (tara). Posteriormente, serão fornecidas quatro vazões com a abertura do registro de ¾, ½, ¼ e completamente aberto, efetuando três medições para cada vazão. Essa estatística foi utilizada visando uma maior concordância no resultado. Com o tempo marcado no cronômetro e a leitura obtida na balança menos a tara, pode ser determinada a vazão mássica para cada medição. Na tubulação observam-se quatro variações no diâmetro, portanto, para cada medição de vazão, será necessário o cálculo de quatro velocidades. Depois é calculada a média aritmética das velocidades, e essas médias é que serão utilizadas para os cálculos da perda de carga no sistema.Finalmente, com todos esses valores aplicados na Equação da Energia para Volume de Controle, podem-se determinar os pontos e traçar a curva da bomba centrífuga analisada.

Resultados: Os alunos observaram que o resultado do experimento foi o esperado, tal qual uma curva descendente. Apesar de todos os cuidados tomados na medição discrepâncias foram observadas no experimento devido aos seguintes fatores: vazamento excessivo do sistema, prejudicando a estimativa real da vazão fornecida pela bomba; dificuldade no memento de coletar o fluido de trabalho; a balança não estar devidamente calibrada. Conclusão: Com este experimento os alunos observaram a importância de saber levantar a curva de uma bomba, pois tendo esse conhecimento, quando não temos o catálogo da mesma, podemos determinar sua real capacidade. É importante ressaltar que a curva da bomba encontrada pode ser associada à curva de qualquer encanamento.