5CTDECAPX03-P

MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO NA COMUNIDADE FELIPÉIA, JOÃO PESSOA-PB.

Maria Marcella Medeiros Melo (2); Maria da Conceição Z. B. Patricio (2); Bianchine Feitosa da Silva (2); Fábio Lopes Soares (3);

Centro de Tecnologia/Departamento de Engenharia Civil e Ambiental/PROBEX

RESUMO: Um dos maiores problemas enfrentados no meio urbano é a má distribuição de renda, que tem como conseqüência direta a marginalização de parte da sociedade. A falta de condições leva a uma ocupação desordenada em áreas de baixo valor comercial o que acarreta diversos riscos à população. O presente trabalho foi desenvolvido com o intuito de se avaliar qualitativamente as condições de moradia de uma população com baixa renda no município de João Pessoa-PB, no que diz respeito à suscetibilidade ao risco de desmoronamento. A Comunidade Felipéia, localizada no bairro do Tambiá, foi tomada como objeto de estudo e, como já constatado em outras experiências deste tema, observou-se que nas áreas onde são construídas habitações sobre taludes inclinados são apresentadas as situações mais críticas quanto ao risco de acidentes. A partir da metodologia utilizada pelo Ministério das Cidades para o Programa Nacional de Redução de Riscos e com o auxílio de fotos, entrevistas com os moradores e observações presenciais foi possível analisar a situação local. Além da construção de moradias sobre taludes com alta inclinação, destacam-se situações de risco como a presença de árvores de grande porte e o uso de áreas de aterro para ocupação sem planejamento, o que torna diversas residências vulneráveis a desmoronamentos. Foi possível também visualizar o despejo direto de efluentes no tabule e de resíduos diversos na área de preservação adjacente a comunidade. Com a análise feita foi possível elaborar o mapeamento das áreas de risco, distinguindo-as em risco baixo, médio, alto e muito alto conforme as condições locais. Desta forma foi feito um trabalho de educação ambiental para a população residente, com explanação sobre os resultados encontrados.

PALAVRAS-CHAVE: Mapeamento, Risco, Educação Ambiental