7CTDAPEX02-P

APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO PASSEIO ACOMPANHADO NA VERIFICAÇÃO DAS ROTAS

Larissa Scarano da Silva(1); Angelina Dias Leão Costa (3)

Centro de Tecnologia/Departamento de Arquitetura/PROBEX

Todo cidadão, independente de raça, idade, religião ou condição física, deve ter acesso a lugares públicos, a informação e a serviços. Da mesma forma, a acessibilidade aos ambientes de ensino das universidades públicas pressupõe um esforço conjunto de diversos fatores sociais para atingir as necessidades das pessoas – incluindo as pessoas com deficiência. Esse estudo desenvolvido no Centro de Tecnologia da UFPB avaliou as rotas mais utilizadas por alunos, professores, funcionários e visitantes, através de ferramentas como a técnica do passeio acompanhado, um método de leitura e compreensão do espaço, no qual há integração entre pesquisador e usuário. Consiste em avaliar as condições de uso do espaço físico através da percepção do usuário em situações reais; e para a realização da técnica escolhe-se um ou mais usuários (entrevistado) e um percurso a ser estudado. O pesquisador acompanha o entrevistado gravando e/ou anotando as impressões (suas e do entrevistado) e os comentários, transcrevendo falas importantes e fotografando eventos significativos, mas não deve conduzí-lo ou ajudá-lo. Na pesquisa de extensão em andamento foram realizados dois passeios acompanhados: com um usuário deficiente visual e com uma usuária de cadeira de rodas. Os percursos foram praticamente os mesmos, iniciando-se no ponto e ônibus na área externa à UFPB seguindo até o bloco de aulas de Arquitetura (tendo o primeiro usuário subido para o pavimento superior), passando por diversas outras edificações. Percebeu-se que a maior dificuldade encontrada pelos usuários é a irregularidade do piso (cadeirante) e a falta de uma sinalização tátil-direcional (cego). Outros problemas indicados pelos usuários foram: as rampas distribuídas ao longo das rotas que estão fora de conformidade com a legislação vigente, a existência de grande número de desníveis acima do recomendado, a presença de vegetação e mobiliário urbano nas passarelas para pedestres, além da ocupação das mesmas para outras funções (estacionar motos e bicicletas, por exemplo). Enfim, os passeios acompanhados confirmaram que não há acessibilidade na rota avaliada e que é necessário adequar o espaço para o uso de pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida, identificaram os pontos mais críticos; e foram importantes ainda na percepção de detalhes construtivos antes ignorados. Os resultados ajudarão na criação de diretrizes para o projeto arquitetônico para adaptação dessas rotas, conforme a NBR 9050 e as reais necessidades dos usuários, tornando os espaços da universidade mais acessíveis, permitindo assim o livre trânsito de pessoas, em seu direito constitucional de ir e vir.

Palavras-chave: acessibilidade, passeio acompanhado, percepção do usuário.