1CTDAMT02

RESIDÊNCIA MODERNA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB

Caroline M. Cevada(2), Andrei de Ferrer(2), Nelci Tinem(3)

Centro de Tecnologia/Departamento de Arquitetura e Urbanismo/MONITORIA.

RESUMO

Este artigo tem como objetivo registrar e analisar uma residência moderna localizada  na cidade de João Pessoa. Trata-se do projeto original de uma residência de autoria de Carlos  Alberto Carneiro da Cunha construída em finais da década de 1960. Hoje a edificação sedia  uma unidade da escola de idiomas Cultura Inglesa, cuja implantação provocou inúmeras  intervenções que comprometeram a integridade do edifício. Para preservar a memória desse

exemplar tão rico em informações e detalhes, decidiu-se, primeiro apresentar a localização e

contextualização da obra, para depois buscar o registro – dividido em implantação, organização

espacial, volumetria e possíveis intervenções ocorridas. No desenvolvimento do trabalho são tratados aspectos funcionais e simbólicos dessa arquitetura moderna bem como possíveis críticas a ela. Todos os apontamentos relativos às reformas e intervenções são baseados em ntrevistas e especulações, uma vez que não foram encontrados documentos documentais

que embasassem a pesquisa.

Palavras-chave: Arquitetura Moderna, Arquitetura João Pessoa, Carneiro da Cunha.

É de grande importância para o arquiteto, a construção de repertório. Conhecer a história é um  passo decisivo na formação desse profissional. Embora se trate de um ofício, a história das transformações do espaço, dos parâmetros estéticos, das técnicas e dos materiais construtivos

é de fundamental importância para a formação desse profissional. Assim, justifica-se essa  pesquisa de um exemplar da casa moderna de João Pessoa no final dos anos 1960.

De caráter originalmente residencial, o exemplar escolhido para análise, abriga hoje uma das unidades do Centro de Cultura Inglesa. Os proprietários atuais ainda são os originais, que

alugaram a residência ao curso de idiomas.

Situação Original                                                                                     Situação Atual

Figuras. 01 e 02 – Respectivamente, perspectivas da situação Original e Atual. Fonte: Elaboração do Grupo (2009).

Para registro dessa obra arquitetônica, buscou-se inicialmente informações em documentos oficiais e fontes primárias. Inexistentes tais arquivos, passou-se ao levantamento da edificação

e as entrevistas com antigos usuários, para a elaboração do registro dos documentos arquitetônicos em 2D e da maquete eletrônica. A reunião dos dados encontrados, somados ao

levantamento iconográfico e o material digital elaborado pela equipe foi fundamental para confecção deste trabalho.

A arquitetura moderna ajudou a construir os símbolos de progresso na cidade de João Pessoa, com a abertura de grandes vias e com a implantação de novos edifícios. A abertura da avenida Epitácio Pessoa é um dos marcos iniciais que despontam nas transformações urbanísticas da cidade. De oeste a leste, ela une os dois maiores núcleos da cidade: o centro e a praia. A maioria das propostas arquitetônicas modernas foi implantada partir de finais dos anos 1940 no centro da cidade, anteriormente à ocupação residencial da orla marítima e a instalação da infra-estrutura ao redor dessa avenida.

Porém a maioria das construções modernas é realizada na segunda metade do século XX, quando arquitetos são contratados pela elite pessoense para construir residências modernas

na cidade, como foi o caso do paraibano Carlos Alberto Carneiro da Cunha, formado pela escola recifense. O trabalho desses reconhecidos profissionais se difundiu principalmente na

orla marítima, no Bairro dos Estados e nas vias de grande importância, como a Avenida Getúlio Vargas e a Av. Pres. Epitácio Pessoa, na qual se localiza o nosso objeto de pesquisa:

Figuras. 03 e 04 – Mapa de Localização e Detalhe da Quadra.

Fonte: PMJP, editado pelo Grupo (2009).

O terreno em que se insere a edificação fica numa esquina da citada Av. Epitácio Pessoa. Ainda que o entorno imediato do imóvel tenha um gabarito relativamente baixo, sua percepção geral é dificultada pelos elementos apostos quando da sua reforma.

O objeto de estudo encontra-se cercado de imóveis comerciais, como a “Insinuante” e a “Loja

de Troca de Veículos”. Atrás da antiga residência, adentrando a quadra, estão as edificações

unifamiliares. É na Rua Alberto Leal que aparece a única edificação que se sobressai verticalmente.

Figuras. 05 a 08 (respectivamente) – Imóveis do entorno: “Insinuante” e edificação vertical (3), “Troca de Veículos” (1) e

residências uni familiares (2) e Mapa de Localização das Imagens (4). Fonte das Fotos: Acervo Pessoal do Grupo.

Fonte do mapa: Prefeitura Municipal de João Pessoa, editado pelo grupo.

O terreno tem uma área de 1466,5 m² e apresenta um desnível de aproximadamente 0,50m no sentido de sua largura (leste-oeste) e de 0,80m no sentido de comprimento (norte-sul). Suas  dimensões são 35 por 41,9 m, configurando uma forma quase quadrada, que possibilitou ao  arquiteto liberdade para definir a disposição da residência no terreno. Na proposta do arquiteto,  os setores íntimo e social estavam voltados para a orientação que recebia maior ventilação   (sudeste) e o setor de serviços para a de maior insolação (noroeste). Hoje, na Cultura Inglesa,  o setor melhor disposto em termos de conforto abriga as salas de aula e o pior atende a ala de

serviços e aos anexos construídos posteriormente.

Figuras 09 e 10 – Dimensões do terreno e Croqui de ilustração da maior incidência de raios solares e ventilação

natural. Fonte: Acervo Pessoal do Grupo, 2009.

A implantação da edificação se dá em dois eixos principais e perpendiculares à Avenida Pres. Epitácio Pessoa. Foi previstos dois acessos para veículos, um na fachada frontal que dá acesso à garagem dos fundos e um na lateral, que comporta somente um veículo, proposto provavelmente para carga/descarga de material de apoio. A entrada social dá-se pela Avenida Pres. Epitácio Pessoa, num caminho marcado pela diferenciação de piso e pela presença de jardins, e coincide com a atual recepção do centro de línguas. Supõe-se que, anteriormente, era ali que estava a sala principal da residência.

PavimentoTérreo

2 03

Pavimento Superior

3 Figuras. 11 e 12 – Croqui de Acessos e Caminhos. Fonte: Produção do Grupo, 2009.

Figuras 13 e 14 – Mudança de uso: setorização adaptada, respectivamente, situação original e atual.

Fonte: Produção do Grupo, 2009.

4 As áreas verdes e de lazer, previstas originalmente, ainda hoje contemplam os mesmos jardins originais, mas atualmente são usadas esporadicamente nos minutos diários de intervalo das aulas ou nas esparsas festas mensais da instituição. O edifício apresenta três níveis em dois blocos, um de um e outro de dois pavimentos.

Fig. 15 – Corte Longitudinal – Situação Atual. Fonte: Produção do Grupo, 2009.

A racionalidade original dos espaços pode ser vislumbrada apesar da reforma e da mudança

de uso do edifício: a área social encontra-se na porção frontal, a área de serviço está oculta da

vista pública e o setor íntimo está preservado no pavimento superior, criando um ambiente privativo.

A composição volumétrica é marcada pela pequena diferença de altura dos blocos dos setores

íntimos e sociais. É notória a diferença de tratamento da coberta de cada bloco, que enfatiza o

caráter do ambiente interno: os blocos principais apresentam telha sobre laje (em branco), enquanto os secundários construídos nos espaços antes vazios são cobertos por laje plana (em azul).

Figuras 16 e 17 – Croquis da Composição Volumétrica – Vista Posterior – Hierarquia pelo volume e tratamento da

cobertura. Fonte: Produção do Grupo, 2009.

Na figura acima, é possível perceber que os blocos posteriores (em amarelo) perdem o sentido

de unir os volumes principais. A caixa d’água funciona como um marco vertical, contrapondo a

horizontalidade do conjunto. O bloco de apoio frontal (em azul escuro) que antigamente servia

à piscina, hoje é a lanchonete da escola. Ele não é importante na composição volumétrica, pois

devido ao desnível fica imperceptível no conjunto. Pode-se dizer que a imagem do conjunto é

marcada pelos blocos principais cobertos com telha e pela presença da caixa d’água. No

Fachada Sul

Situação Original                                                                                                            Situação Atual

Fachada Leste

Situação Original                                                                                                            Situação Atual

Fachada Norte

Situação Original                                                                                                            Situação Atual

Fachada Oeste

Situação Original

Situação Atual

Nível 0,00       Nível ‐1.20        Nível +2.00

entanto, a volumetria do objeto de estudo fica escondida pelos elementos apostos

posteriormente, principalmente a grelha frontal que modifica a leitura da edificação.

Figuras 18 a 25 – Alteração das Fachadas. Fonte: Produção do Grupo, 2009.

Para compreender a hierarquia tridimensional é necessário conhecer os materiais de cobertura.

Por exemplo, somente os novos blocos construídos apresentam telha em fibrocimento.

Figuras 22 a 24 – Croqui da Planta de Coberta, e Mapa de Revestimentos de Piso (Térreo e Prim. Pav.).

Fonte: Produção do Grupo, 2009.

Figuras 25 a 28 – Fotos Externas (maio, 2009). Fonte: Acervo do Grupo, 2009.

Figas. 29 a 32 – Fotos Internas (maio, 2009). Fonte: Acervo do Grupo, 2009.

Os materiais de revestimento utilizados na residência marcam a hierarquização dos espaços:

os materiais requintados são usados nas áreas mais nobres da casa. Os pátios sul e leste

receberam na reforma, o mesmo tratamento de piso, um porcelanato claro, mas ainda se

observa o mármore original nas escadarias que ligam esses pátios e na sala de estar. O

restante do terreno apresenta um tratamento de piso em pedras portuguesas brancas, tanto no

terraço oeste quanto nas áreas de fundo, junto à caixa d'água.

O objeto de estudo, uma unidade da Cultura Inglesa, apresenta-se como um exemplar

descaracterizado da arquitetura moderna de João Pessoa, obra de um arquiteto paraibano

ilustre, Carlos Alberto Carneiro da Cunha. Sua característica mais interessante é a

hierarquização dos espaços pelo tratamento dos volumes e da cobertura. A racionalidade

aplicada ao uso de residência, não teve o mesmo sucesso na escola de idiomas, a adaptação

gerou a subutilização de espaços. A característica da nova ocupação é o aproveitamento

máximo do espaço com ambientes destinados às salas de aula. Essa medida deturpou o

projeto original. A mudança de uso provocou também o aterro da piscina e a transformação do

apoio em lanchonete. No projeto original, os jardins alegravam e demarcavam as alas do setor

social e os materiais de revestimento eram aplicados e combinados de forma artística em toda

a obra. A reforma não mostrou sensibilidade para conservar as virtudes do projeto original

Referências Bibliográficas:

COSTA, Carolina & LIMA, Raoni. Análise arquitetônica de uma residência moderna em

João Pessoa. VI Docomomo, Niterói, 2005.

TAVARES, Marieta, TAVARES, Lia & TINEM, Nelci. Arquitetura Moderna em João Pessoa -

A memória moderna e local de um movimento Internacional. VI DOCOMOMO Brasil.

Niterói, 2005.

PEREIRA, Fúlvio Teixeira de B. Difusão da arquitetura moderna na cidade de João Pessoa

(1956-1974). Dissertação de Mestrado. São Carlos, EESC/USP, 2008.