6CCSDCOSMT02-O

AVALIAÇÃO DA DBV E CONTRASTE RELATIVO DOS FILMES CONTRAST FV-58 E INSIGHT FRENTE AO PROCESSO DE DEGRADAÇÃO

Renata Moura Xavier Dantas(1); Fabiano Pachêco de Carvalho (2),

Maria Luiza dos Anjos Pontual(3)

Centro de Ciências da Saúde/Departamento de Clínica e Odontologia Social/MONITORIA

RESUMO

Avaliou-se densidade base e velamento (DBV) e contraste dos filmes Contrast FV-58® e Insight® frente ao processo de degradação. Foram radiografados 5 filmes de cada tipo com 1 penetrômetro e 1 placa de chumbo, utilizando aparelho de raios X operando a 70 kVp, 7 mA, com distância foco-filme de 30cm e 0,32s e 0,4s para o  filme Contrast® e Insight®, respectivamente. As películas foram processadas pelo método temperatura/tempo em solução GBX. Após, processou-se 10 películas radiográficas de 18 X 24 cm no mesmo dia e mais 10 por cada 4 dias seguintes. Repetiu-se mesmo processo por 4 semanas utilizando a mesma solução. Em cada radiografia, mensurou-se DBV e, para cálculo do contraste, a densidade óptica do primeiro e último degrau do penetrômetro. Ajustou-se modelo de regressão linear para avaliar a relação entre tipo de filme, tempo e densidade ou contraste, aplicando-se teste F e teste t de Student com nível de significância de 0,05.  DBV foi maior para o Contrast® (p<0,001) havendo decréscimo com o tempo em ambos filmes (p<0,05). O filme Contrast® exibiu contraste com tendência linear crescente (p<0.05) sendo inferior ao contraste do Insight da segunda à quinta semana (p<0,003). DBV do filme Contrast® é maior que a do Insight® e ambas tendem a diminuir com a degradação. O contraste é semelhante em ambos os tipos de filmes na primeira semana, sendo maior para o Insight® com o processo de degradação, apesar de haver uma tendência linear crescente do filme Contrast® com a degradação da solução processadora.

Palavras-chaves: filme radiográfico; diagnóstico; controle de qualidade.