5CCENDQMT01-P

SUBSTITUIÇÃO DA TIOACETAMIDA NO PROCESSO DE OBTENÇÃO DE SULFETOS DE CÁTIONS DO II E III GRUPOS

Silvanio Soares da Costa Junior(2); Alex de Oliveira Almeida(2); Danilo Batista Alvarenga(1);

Filipe Nery Dutra Cabral Gomes(2); Teresa Cristina Bezerra Saldanha(3)

Centro de Ciências Exatas e da Natureza/ Departamento de Química/ MONITORIA

RESUMO

Em se tratando da análise qualitativa sistemática, os cátions encontram-se divididos em cinco grupos, sendo possível concluir sobre sua presença ou ausência a partir do uso de reagentes específicos. Cada um dos grupos em questão é formado por cátions que apresentam comportamentos similares frente a determinado reagente, sendo o II grupo (Hg2+, Pb2+, Cd2+, Cu2+, As3+, As5+, Sb3+, Sb5+, Sn2+ e Sn4+) formado por aqueles que formam sulfetos insolúveis em ácidos minerais diluídos e o III grupo (Fe3+, Al3+, Cr3+, Co2+, Mn2+, Zn2+ e Ni2+) formado por aqueles que formam sulfetos solúveis em ácidos minerais diluídos e sulfetos insolúveis em meio previamente alcalinizado. Nesse contexto, a tioacetamida, de formula molecular C2H5NS, trata-se de um composto organo-sulfuroso utilizado para a produção de gás sulfídrico (H2S) em solução em experimentos de Análise por Via Úmida, sendo importante na análise dos cátions acima descritos. Entretanto, a tioacetamida apresenta um alto grau de toxicidade requerendo cuidado especial para sua manipulação, sendo segundo alguns estudos, a causadora de doenças tais como a cirrose hepática e o câncer. Portanto, o presente trabalho tem como objetivo propor a substituição da tioacetamida na produção de H2S em aulas práticas de química analítica qualitativa, utilizando para tal uma mistura composta por parafina, enxofre e amianto. A metodologia adotada consiste em aquecer uma mistura de cinco partes de parafina, obtida a partir de raspas de vela, três partes de enxofre e uma parte de amianto fibroso, sendo este obtido pela trituração em gral de porcelana de um fragmento de telha de amianto. Após essa etapa, submete-se o H2S assim produzido à marcha analítica para cátions do II e III grupos, realizando posteriormente as reações de confirmação para as amostras em estudo. Os resultados mostraram-se promissores, uma vez que foi possível identificar todos os cátions presentes nas amostras analisadas, de modo análogo a identificação com o uso da tioacetamida, garantindo portanto, a aplicabilidade e eficácia do processo a partir da mistura descrita. Com base no estudo descrito fica evidenciada a significância desse procedimento, o qual representa uma contribuição relevante para os experimentos analíticos, tanto do ponto de vista econômico, devido ao alto preço da tioacetamida, quanto na redução dos riscos de contaminação no laboratório.    									           

Palavras-chave: Tioacetamida, Gás Sulfídrico, Cátions do II e III Grupos.