6CCSDORMT03-P

AUMENTO DA TEMPERATURA INTRAPULPAR GERADO POR LED E OUTRAS UNIDADES FOTOATIVADORAS

Tiago João da Silva Filho(1); Rinaldo Moreira Pinto(4); Rosângela Marques Duarte(4);

Sônia Saeger Meireles(3)

Centro de Ciências da Saúde/ Departamento de Odontologia Restauradora/ Monitoria

RESUMO

Os diodos emissores de luz (LEDs) são semicondures capazes de emitir radiação com comprimento de onda específico, entre 450 e 490nm, diminuindo a liberação de radiação infravermelha. O uso dos LEDs tem se destacado nos procedimentos odontológicos devido a sua eficiência de polimerização e a gerar um menor aumento da temperatura intrapulpar. Este estudo teve por objetivo realizar uma revisão da literatura comparativa sobre o aumento da temperatura intrapulpar gerado pelos LEDs e outras unidades fotoativadoras. Utilizaram-se os bancos de dados do PUBMED e Scielo, onde foram selecionados todos os artigos referentes ao tema que foram publicados entre os anos de 2004 e 2009, tendo como descritores: Light, change temperature, polymerizing change temperature, increase intrapulpal temperature, rise intrapulpal temperature, LED, Halogen light, higher temperature, photopolymerization. Foram selecionados 84 artigos, dos quais 38 foram excluídos por não possuírem claramente os conteúdos exigidos pra a revisão, e, 46 artigos foram incluídos e analisados minuciosamente nesta revisão. A maioria dos autores afirma que há um aumento da temperatura intrapulpar com o uso da luz LED, porém este aumento é significantemente menor quando comparado a luz halógena. Observou-se que o aumento da temperatura intrapulpar depende do tipo de fonte de luz, da distância de incidência da luz, espessura do incremento do material utilizado, tempo de exposição e composição do material. De acordo com os estudos analisados, os LEDs geram menor aumento de temperatura intrapulpar quando comparados aos outros métodos convencionais, sendo considerado o método fotopolimerizador de escolha e potencialmente mais seguro.

Palavras-chaves: Luz visível; Temperatura alta; Polpa Dentária