INSTRUMENTOS DE PESQUISA COMO FERRAMENTA UTILIZADA NO ENSINO DOS MATERIAIS DENTÁRIOS II BASEADO NA METODOLOGIA DA PROBLEMATIZAÇÃO

Lytiércio Bruno Alves de Oliveira (Bolsista)

Maria Luísa de Alencar e Silva Leite (Voluntária)

Pedro Ícaro Alencar Soares (Bolsista)

Vlademir Lourenço Falcão Junior (Bolsista)

PROFESSORES:

Rosângela Marques Duarte

Rinaldo Moreira Pinto

Sonia Saeger M Monte Raso

COORDENADORA DO PROJETO:

Rosângela Marques Duarte

DOR/CCS MONITORIA

Resumo

A orientação na realização de ensaio mecânico de dureza com objetivo de simular as condições clinicas de manipulação dos materiais e sua implicação nas propriedades finais dos materiais envolvidos no processo restaurador é instrumento valioso no processo ensino aprendizagem. Os experimentos realizados pelos monitores foram documentados através de fotografias e filmagens e exibidos aos discentes em atividades baseadas na metodologia da problematização. Nesse sentido, a resina acrílica termicamente ativada, material de eleição na confecção de próteses totais e parciais removíveis, pode ser polimerizada por energia de micro-ondas através de dois ciclos de polimerização. OBJETIVO: analisar a dureza superficial de uma resina acrílica termicamente ativada submetida a diferentes ciclos de polimerização. METODOLOGIA: Para o presente estudo, analisou-se a resina acrílica termopolimerizável por calor de micro-ondas VipiWave utilizando dois corpos de prova, um submetido a um ciclo completo de polimerização e outro a um ciclo incompleto. Para a avaliação da dureza superficial utilizou-se o microdurômetro (SHYMADZU, HMV), através do qual foram realizadas cinco leituras em cada corpo de prova aplicando-se uma força de HV- 0.050 / 490.4 mN  durante 15 segundos, obtendo-se ao final uma média aritmética dos resultados. RESULTADOS: Observou-se que a dureza superficial da resina acrílica reduziu em torno de 56% quando submetida ao ciclo incompleto, quando comparada ao ciclo recomendando pelo fabricante. A demonstração prática de experimentos de pesquisa com resultados que subsidiam o prendizado demonstrou ser instrumento de valia no processo encino aprendizagem dos alunos de materiais dentários II. CONCLUSÃO: torna-se necessário respeitar as recomendações do fabricante quando ao ciclo de polimerização a fim de alcançar de forma integral a dureza superficial da resina acrílica termicamente ativada.

Palavras-chave: Resinas Acrílicas, Dureza, Materiais Dentários.

INTRODUÇÃO

A aprendizagem baseada na metodologia da problematização onde a aprendizagem ocorre a partir de problemas. Nessa Metodologia, enquanto alternativa de metodologia de ensino, os problemas são extraídos da realidade pela observação realizada pelos alunos. Na etapa seguinte se realiza a  reflexão sobre as possíveis causas do problema, seguidos da teorização, etapa do estudo propriamente dito  na busca de informações sobre o problema, da hipóteses de solução, e sua aplicação à realidade.

A realização de ensaio mecânico de dureza com objetivo de simular as condições clinicas de manipulação dos materiais e sua implicação nas propriedades finais dos materiais envolvidos no processo restaurador é instrumento valioso no processo ensino aprendizagem. Os experimentos realizados pelos monitores foram documentados através de fotografias e filmagens e exibidos aos discentes em atividades baseadas na metodologia da aproblematização.

Vários materiais e métodos de processamento têm sido introduzidos na prática odontológica com a finalidade de produzir próteses total e parcial removível com melhores propriedades mecânicas e polimento para proporcionar os requisitos de retenção, estabilidade, corforto e estética aos pacientes (ANUSAVICE, 2005).

A resina acrílica pode ser polimerizada por energia de microondas, apresentando como vantagens maior velocidade de polimerização, próteses totais com adaptação comparada àquelas processadas via técnica convencional (ANUSAVICE, 2005) e propriedades mecânicas melhoradas (PAES JUNIOR et al. 2006; PAVAN et al. 2006; CONSANI et al. 2006).

Independente da via de polimerização, as resinas termicamente ativadas apresentam dois ciclos de polimerização, um ciclo longo com temperatura mais baixa, a fim de promover a polimerização de regiões mais espessas da base da prótese, e um ciclo curto com temperatura mais elevada, com finalidade de promover a polimerização das regiões mais delgadas. Dessa forma, controla-se a formação de porosidade interna e a presença de monômeros não reagidos e consequentemente, consegue-se alcançar de forma integral as propriedades do material (ANUSAVICE, 2005).

Assim, objetivou-se através desse estudo analisar a dureza superficial de uma resina acrílica termicamente ativada submetida a diferentes ciclos de polimerização como subsidio a metodologia da problematização aplicada as aulas práticas de materiais dentários II do curso de Odontologia da UFPB.

METODOLOGIA

Obtenção dos corpos de prova

Inicialmente, confeccionou-se placas medindo 34x22x4 mm com cera nº 7 para a obtenção dos corpos de prova em resina acrílica. Após o processo de ceroplastia, aplicou-se sobre as placas de cera uma camada de redutor de tensão superficial.

Aplicou-se vaselina em todo o interior da porção superior e inferior da mufla a fim de facilitar a desmuflagem do corpo de prova em resina acrílica. Manipulou-se uma quantidade de gesso tipo II, preencheu-se a porção inferior da mufla e assentou-se a placa de cera na mistura de gesso recém-espatulado. Após ter alcançado seu estágio de presa, aplicou-se uma camada de agente isolante sobre o gesso de inclusão. Manipulou-se uma porção de gesso tipo III, adicionando-o sobre a superfície da placa de cera permitindo o íntimo contato entre esses materiais. Após o processo de presa, aplicou-se sobre o gesso de revestimento um agente isolante. Assentou-se a porção superior da mufla sobre a inferior, manipulou-se uma porção adicional de gesso e vazou-se o gesso na contramufla até preenchê-la completamente. Após completar o processo de presa do gesso, a cera foi removida da mufla. Aplicou-se, novamente, um agente isolante sobre o gesso incluído nas porções superior e inferior da mufla e seguiu-se para o processo de acrilização.

Para o presente estudo, utilizou-se a resina acrílica termopolimerizável por calor de microondas Vipi Wave, cor rosa especial, na proporção polímero/monômero de 3/1.  Na etapa de manipulação, verteu-se o pó sobre o líquido, misturando-os, e, em seguida, esperou-se a resina alcançar a fase plástica em recipiente fechado. Alcançando-se essa fase, introduziu-se a resina na contramufla, colocando-se, adiante, uma folha plástica interposta entre a porção superior e inferior da mufla, seguindo-se para o processo de prensagem. Para este passo, fechou-se a mufla, colocando-a em uma prensa hidráulica, aplicando-lhe uma pressão gradual até 750 Kg/F, permitindo que a massa plástica da resina escoasse uniformemente em todo o espaço do molde, sendo o excesso de material deslocado excentricamente. Realizou-se, então, a prensagem final aplicando-se uma pressão gradual até 1000 Kg/F. Com a perda de pressão interna, colocou-se os 4 parafusos da mufla, retirou-a da prensa e levou-a ao forno de microondas para dar início ao processo de polimerização.

Polimerização por energia de microondas

Segundo as recomendações do fabricante da resina acrílica utilizada no presente estudo, para um forno de microondas com potência de 1200 a 1400 W, o estágio inicial de polimerização deve ser a 10% de potência durante 20 minutos e o estágio final com 30/40 % de potência durante 5 minutos. Dessa forma, a mufla submetida ao ciclo completo passou pelos estágios inicial e final de polimerização. A outra mufla, submetida ao ciclo incompleto, passou apenas pelo estágio inicial de polimerização.

Teste de dureza superficial

Para avaliação da dureza superficial dos corpos de prova previamente confeccionados, submetidos a diferentes ciclos de polimerização, utilizou-se o microdurômetro (SHIMADZU, HMV). Realizou-se cinco leituras em diferentes pontos de cada corpo de prova, aplicando-se uma força de HV- 0.050 / 490.4 mN  durante 15 segundos, obtendo-se ao final uma média aritmética dos resultados.

Documentação fotográfica

Durante a realização do experimento, com a produção de material didático para a aula pratica de resina acrílica baseada na metodologia da problematização, todas as etapas foram documentadas com fotografias e filmagens para edição de vídeo da situação problema a ser abordada em sala de aula.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Tabela 1 – Dureza superficial dos corpos de prova submetidos aos diferentes ciclos de polimerização

| Ciclo de polimerização | Dureza superficial (HV) |
| --- | --- |
| Completo | 17,1 |
| Incompleto | 7,5 |

Os dados obtidos no teste de dureza superficial encontram-se na tabela 1. Observou-se que a dureza superficial da resina acrílica reduziu em torno de 56% quando subtida ao ciclo incompleto, quando comparado ao ciclo recomendando pelo fabricante. Esse resultado pode ser explicado pela espessura delgada do corpo de prova, necessitando do estágio final de polimerização a fim de promover a conversão completa de monômeros em polímeros e alcançar melhores propriedades mecânicas do material (ANUSAVICE, 2005).

O material produzido foi exposto em sala de aula com os alunos da disciplina de materiais dentários II, em aula prática de demonstração da confecção de uma prótese total onde a seguinte abordagem foi colocada: Quais as implicações do uso de um ciclo incorreto na polimerização das resinas para bases de próteses? Qual a influencia do equipamento e da energia aplicada nas propriedades finais da peça e, por conseguinte na longevidade do procedimento restaurador? E qual a importância de  se conhecer o profissional técnico em prótese que confecciona a peça e as condições de trabalho desse profissional?

Após a discussão do problema, foi apresentado o trabalho e em seguida realizada discussão sobre as recomendações e soluções com objetivo de alcançar peças protéticas com propriedades adequadas e durabilidade desejada.

CONCLUSÃO

- Diante do estudo realizado, conclui-se que torna-se necessário respeitar as recomendações do fabricante quando ao ciclo de polimerização a fim de alcançar de forma integral a dureza superficial da resina acrílica termicamente ativada.

- A utilização de instrumentos pedagógicos que levem a percepção das causas de insucesso nos procedimentos clínicos, e, também viabilizem a discussão de soluções para o problema favorecem ao processo ensino aprendizagem por facilitar sua compreensão e  visualização através de métodos de pesquisa.

REFERÊNCIAS

ANUSAVICE, K..J. Phillips, Materiais Dentários. 11ª Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 764p.

CONSANI, R.L.X.; LIRA, A.F.; MESQUITA, M.F.; CONSANI, S. Linear dimensional change in acrylic resin disinfected by microwave energy. Cienc Odontol. Bras., v. 9, n. 2, p. 34-39, 2006.

PAES JÚNIOR, T.J.A.; KIAUSINIS, V.; KIMPARA, E.T.; LUCHINI, L.C. Estudo das resinas acrílicas para bases de próteses totais com relação à resistência flexural e à quantidade de monômero residual superficial. Rev Pós Grad., v. 13, n. 3, p. 229-235, 2006.

PAVAN, S.; ARIOLI FILHO, J.N.; SANTOS, P.H.; MOLLO JÚNIOR, F.A. Effect of microwave treatments on dimensional accurancy of maxillary acrylic resin denture base. Braz Dent J., v. 16, n. 2, p. 119-123, 2005