7CCADCFSPE01

TECNOLOGIA DE PRESERVAÇÃO DE LEVEDURAS APLICADA NO AUMENTO DA PRODUÇÃO DE CACHAÇA VERSUS CONDIÇÕES DE PEQUENOS ENGENHOS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE AREIA/PB

Manoel Fausto de Oliveira Neto1; Alberto Marreiro Tomás2; Andréia Santos de Araújo Feitosa2; Lucina Rocha Sousa3

Centro de Ciências Agrárias/ Departamento de Ciências Fundamentais e Sociais/ PROBEX

Os engenhos de cana-de-açúcar têm grande importância para a comunidade do Brejo Paraibano por movimentarem a economia com a geração de empregos e o turismo regional. Os pequenos produtores apresentam dificuldades no início do processo produtivo da cachaça, pois além de apresentar problemas para obtenção de fermento suficiente para a produção, eles sofrem com a contaminação, por bactérias, do mosto. A disponibilidade de poucas dornas, também é outro empecilho para o aumento da produtividade concomitantemente com a falta de orientação a respeito da assepsia necessária no ambiente de produção. A aplicação de técnicas de preservação e armazenamento de leveduras no período da entre safra permitem o planejamento do cultivo das leveduras para a sua utilização concomitantemente ao começo da safra, contribuindo com o aumento da produção. Este trabalho tem como foco, orientar o produtor, através de visitas técnicas e minicursos, tomando por base resultados obtidos em laboratório e no engenho, onde foi estudado o efeito do tempo de refrigeração/congelamento do pé-de-cuba sobre a viabilidade celular e a capacidade fermentativa das leveduras, aliado a sua descontaminação por lavagem com água destilada e decantação para armazenamento. Os resultados mostraram que o armazenamento das amostras submetidas à descontaminação se mostrou eficiente, mantendo a viabilidade celular em torno de 94% até 42 dias sob refrigeração a -5ºC. Parte das amostras foi congelada por 6 meses a -20ºC mostrando viabilidade celular acima de 80%, e após serem descongeladas e reativadas foram re-introduzidas no processo com sucesso. As visitas técnicas apresentaram resultados satisfatórios, tendo em vista que os produtores se mostraram interessados em aprimorar o processo fermentativo através de instruções passadas pela equipe e adquirir novos conhecimentos a respeito do método de descontaminação e armazenamento de leveduras. O método mostrou viabilidade técnica e econômica por empregar equipamentos de baixo custo, como refrigeradores ou congeladores, acessíveis aos produtores. Este projeto também permitiu o levantamento das condições de diferentes engenhos em Areia. Ao mesmo tempo em que marcas de cachaça do Brejo Paraibano aparecem nacionalmente em destaque como produtos de qualidade, observa-se que muitos pequenos engenhos se encontram em condições precárias de funcionamento. Alguns trabalham informalmente empregando equipamentos e procedimentos em desuso, como dornas de madeira ou ferro, alambiques soldados sem o devido cuidado, bem como, a destilação do “esborro”, sobrenadante retirado da produção de rapadura, de vinhos com mais de 72 horas de fermentação e contendo leveduras, queima de materiais irregulares para alimentação das fornalhas, entre outros.

Palavras-chave: Fermentação, Cachaça, Turismo